# 2021年中国电信股份有限公司泉州分公司全区变压器扩容集中采购项目（第二次）招标公告

本招标项目为（集中招标项目名称：2021年中国电信股份有限公司泉州分公司全区变压器扩容集中采购项目（第二次）、招标编号：【FJZT-2021-10307】），招标人为中国电信股份有限公司泉州分公司，招标代理机构为福建省中通通信物流有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

## 1．招标范围

1.1  招标范围: 本项目为集中招标项目。

本次集中招标的预估规模本项目预估金额为850万元人民币（不含税），本项目为包干项目，投标人报价包含项目相关所有过程一切可预见和不可预见的所有费用，包施工、设计（含电气部分、土建管道部分）、包设备采购、包安装调试、包加电，投标时报价应含施工费、设计费、设备费、安装调试费及辅材费用等一切费用。

实施地域：福建省泉州市全区。

★计划工期：中标人自收到招标人采购订单之日起50个日历日内全部到货、完成设备安装，并通过电力部门的验收、加电。（投标人有更优承诺的，以投标人更优承诺为准）

★设备免费保修期：自验收合格之日起12个月。（投标人有更优承诺的，以投标人更优承诺为准）

★质量标准要求：验收合格，达到国家、行业、中国电信相关技术规范标准要求。

技术标准要求：详见第六章技术标准和要求。

本次集中招标合同有效期为：【自合同签订生效之日起2年】。

| 序号 | 【涉及的主要评估产品品类】 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价：不含税单价（元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP00968 变压器 | SCB10-100干式变压器 | SCB10-100 | 台 | 2 | 40828.00 |
| 2 |  | SCB10-160KVA干式变压器 | SCB10-160 | 台 | 2 | 45864.00 |
| 3 |  | SCB10-200KVA干式变压器 | SCB10-200 | 台 | 2 | 50128.00 |
| 4 |  | SCB10-250KVA干式变压器 | SCB10-250 | 台 | 2 | 56373.00 |
| 5 |  | SCB10-315KVA干式变压器 | SCB10-315 | 台 | 2 | 67704.00 |
| 6 |  | SCB10-400KVA干式变压器 | SCB10-400 | 台 | 2 | 75690.00 |
| 7 |  | SCB10-500KVA干式变压器 | SCB10-500 | 台 | 2 | 84796.00 |
| 8 |  | SCB10-630KVA干式变压器 | SCB10-630 | 台 | 2 | 101004.00 |
| 9 |  | SCB10-800KVA干式变压器 | SCB10-800 | 台 | 2 | 118227.00 |
| 10 |  | SCB10-1000KVA干式变压器 | SCB10-1000 | 台 | 1 | 140872.00 |
| 11 |  | S13-100KVA油浸式变压器 | S13-100 | 台 | 2 | 25241.00 |
| 12 |  | S13-160KVA油浸式变压器 | S13-160 | 台 | 2 | 30677.00 |
| 13 |  | S13-200KVA油浸式变压器 | S13-200 | 台 | 2 | 33797.00 |
| 14 |  | S13-250KVA油浸式变压器 | S13-250 | 台 | 2 | 37870.00 |
| 15 |  | S13-315KVA油浸式变压器 | S13-315 | 台 | 2 | 51110.00 |
| 16 |  | S13-400KVA油浸式变压器 | S13-400 | 台 | 2 | 57067.00 |
| 17 |  | S13-500KVA油浸式变压器 | S13-500 | 台 | 2 | 64400.00 |
| 18 |  | S13-630KVA油浸式变压器 | S13-630 | 台 | 2 | 77519.00 |
| 19 |  | S13-800KVA油浸式变压器 | S13-800 | 台 | 1 | 90485.00 |
| 20 |  | 100KVA欧式箱式变压器 | 100KVA | 台 | 2 | 139681.00 |
| 21 |  | 160KVA欧式箱式变压器 | 160KVA | 台 | 2 | 147887.00 |
| 22 |  | 200KVA欧式箱式变压器 | 200KVA | 台 | 2 | 150557.00 |
| 23 |  | 250KVA欧式箱式变压器 | 250KVA | 台 | 2 | 157214.00 |
| 24 |  | 315KVA欧式箱式变压器 | 315KVA | 台 | 2 | 174919.00 |
| 25 |  | 400KVA欧式箱式变压器 | 400KVA | 台 | 2 | 185458.00 |
| 26 |  | 500KVA欧式箱式变压器 | 500KVA | 台 | 2 | 225636.00 |
| 27 |  | 630KVA欧式箱式变压器 | 630KVA | 台 | 2 | 236140.00 |
| 28 |  | 800KVA欧式箱式变压器 | 800KVA | 台 | 2 | 262205.00 |
| 29 | CP00978 高压配电柜 | 高压进线柜 | KYN28型 | 台 | 2 | 45000.00 |
| 30 |  | 高压计量柜 | KYN28型 | 台 | 2 | 33512.00 |
| 31 |  | 高压PT柜 | KYN28型 | 台 | 2 | 38519.00 |
| 32 |  | 高压出线柜 | KYN28型 | 台 | 2 | 38912.00 |
| 33 |  | 高压进线柜 | HXGN型 | 台 | 2 | 24367.00 |
| 34 |  | 高压计量柜 | HXGN型 | 台 | 2 | 17949.00 |
| 35 |  | 高压出线柜 | HXGN型 | 台 | 2 | 19249.00 |
| 36 | CP01044 室外UPS电源 | 1KVAUPS（含电池) | 1KV | 台 | 2 | 7173.00 |
| 37 | CP00978 高压配电柜 | 高压操作电源柜（含电池） |  | 台 | 2 | 36804.00 |
| 38 | CP00988 低压配电柜 | 300KVar无功补偿柜 | 300KVar | 台 | 2 | 22512.00 |
| 39 |  | 250KVar无功补偿柜 | 250KVar | 台 | 2 | 20266.00 |
| 40 |  | 200KVar无功补偿柜 | 200KVar | 台 | 2 | 18091.00 |
| 41 |  | 150KVar无功补偿柜 | 150KVar | 台 | 2 | 17408.00 |
| 42 |  | 100KVar无功补偿柜 | 100KVar | 台 | 2 | 16076.00 |
| 43 |  | 50KVar无功补偿柜 | 50KVar | 台 | 2 | 14745.00 |
| 44 |  | 30KVar无功补偿柜 | 30KVar | 台 | 2 | 14079.00 |
| 45 |  | 低压计量柜 |  | 台 | 2 | 23847.00 |
| 46 |  | 计量箱 |  | 台 | 2 | 2890.00 |
| 47 |  | 2000A低压进线柜 | 2000A | 台 | 2 | 58558.00 |
| 48 |  | 1600A低压进线柜 | 1600A | 台 | 2 | 51768.00 |
| 49 |  | 1250A低压进线柜 | 1250A | 台 | 2 | 44296.00 |
| 50 |  | 1000A低压进线柜 | 1000A | 台 | 2 | 41490.00 |
| 51 |  | 800A低压进线柜 | 800A | 台 | 2 | 37567.00 |
| 52 |  | 630A低压进线柜 | 630A | 台 | 2 | 36138.00 |
| 53 |  | 400A低压进线柜 | 400A | 台 | 2 | 36138.00 |
| 54 |  | 400A低压进线柜（兼计量柜） | 400A | 台 | 2 | 23847.00 |
| 55 |  | 2000A低压开关柜（GCK抽屉柜 | 2000A | 台 | 2 | 37508.00 |
| 56 |  | 1600A低压开关柜（GCK抽屉柜） | 1600A | 台 | 2 | 35537.00 |
| 57 |  | 1250A低压开关柜（GCK抽屉柜） | 1250A | 台 | 2 | 34490.00 |
| 58 |  | 1000A低压开关柜（GCK抽屉柜） | 1000A | 台 | 2 | 33647.00 |
| 59 |  | 800A低压开关柜（GCK抽屉柜） | 800A | 台 | 2 | 24933.00 |
| 60 |  | 630A低压开关柜（GCK抽屉柜） | 630A | 台 | 2 | 24933.00 |
| 61 |  | 400A低压开关柜（GCK抽屉柜） | 400A | 台 | 2 | 24862.00 |
| 62 |  | 2000A低压开关柜（GGD固定柜） | 2000A | 台 | 2 | 33470.00 |
| 63 |  | 1600A低压开关柜（GGD固定柜） | 1600A | 台 | 2 | 24026.00 |
| 64 |  | 1250A低压开关柜（GGD固定柜） | 1250A | 台 | 2 | 22198.00 |
| 65 |  | 1000A低压开关柜（GGD固定柜） | 1000A | 台 | 2 | 20929.00 |
| 66 | CP00968 变压器 | 进线部分 | 环网柜引接 | 套 | 2 | 16870.00 |
| 67 | CP00968 变压器 | 进线部分 | 杆上引接 | 套 | 2 | 10533.00 |
| 68 | CP00917 杆路 | 12米水泥杆 |  | 根 | 2 | 8850.00 |
| 69 | CP00917 杆路 | 15米水泥杆 |  | 根 | 2 | 10619.00 |
| 70 | CP00917 杆路 | 18米水泥杆 |  | 根 | 2 | 13274.00 |
| 71 | CP00965镀锌钢管 | 镀锌钢管 |  | 米 | 2 | 265.00 |
| 72 | CP00968 变压器 | 杆式变压器台架 |  | 架 | 2 | 13274.00 |
| 73 | CP00831 10KV电力电缆 | YJV22-10-3*70高压电缆 | YJV22-10-3*70 | 米 | 100 | 227.00 |
| 74 | CP00831 10KV电力电缆 | ZRYJV22-10-3*70高压电缆 | ZRYJV22-10-3*70 | 米 | 100 | 227.00 |
| 75 | CP00835 1KV以下电力电缆 | ZRYJV-0.6/1kv-4×240低压电缆 | ZRYJV-0.6/1kv-4×240 | 米 | 100 | 742.00 |
| 76 | CP00835 1KV以下电力电缆 | ZRYJV-0.6/1kv-4×185低压电缆 | ZRYJV-0.6/1kv-4×185 | 米 | 100 | 573.00 |
| 77 | CP00835 1KV以下电力电缆 | ZRYJV-0.6/1kv-4×150低压电缆 | ZRYJV-0.6/1kv-4×150 | 米 | 100 | 468.00 |
| 78 | CP00835 1KV以下电力电缆 | ZRYJV-0.6/1kv-4×120低压电缆 | ZRYJV-0.6/1kv-4×120 | 米 | 100 | 381.00 |
| 79 | CP00835 1KV以下电力电缆 | ZRYJV-0.6/1kv-4×95低压电缆 | ZRYJV-0.6/1kv-4×95 | 米 | 100 | 344.00 |
| 80 | CP00835 1KV以下电力电缆 | ZRYJV-0.6/1kv-4×70低压电缆 | ZRYJV-0.6/1kv-4×70 | 米 | 100 | 276.00 |
| 81 | CP00968 变压器 | 拆除容量250KVA以下变压器 |  | 台 | 2 | 4425.00 |
| 82 | CP00968 变压器 | 拆除容量315KVA以上变压器 |  | 台 | 2 | 11504.00 |
| 83 | CP00835 1KV以下电力电缆 | 柜间连接电缆 | ZCYJV-10-3*70 | 米 | 50 | 214.00 |
| 84 | CP00835 1KV以下电力电缆 | 柜间连接电缆 | ZCYJV-10-3*50 | 米 | 30 | 167.00 |
| 86 | CP01610 手套 | 高压绝缘手套 |  | 付 | 10 | 58.00 |
| 87 | CP01618 其他劳保和杂项用品 | 高压测试笔 |  | 只 | 10 | 159.00 |
| 88 | CP01609 鞋 | 高压绝缘鞋 |  | 双 | 10 | 128.00 |
| 89 | CP01618 其他劳保和杂项用品 | 绝缘垫 |  | 米 | 10 | 159.00 |
| 90 | CP00968 变压器 | 模拟图版 |  | 套 | 10 | 2389.00 |
| 备注：1以上数量仅为预估数量，实际数量以招标人下达的订单数量为准，结算单价以中标人中标单价进行结算； |  |  |  |  |  |  |
| 2.上述所有电缆（上述序号73至80、83、84）结算单价调整规则详见第六章技术标准和要求。 |  |  |  |  |  |  |

本项目将按照《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类”及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》（具体网址链接：https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/news/displayNews.do?id=97010&enString=a0af62f1b5009c69b3bd1b2253e1538f）。

1.2  承包方式：包工包料

1.3  本项目不划分标段。

1.4  本项目中标人数量为 1个，每个中标人对应的份额如下：

| 序号 | 综合排名 | 中标份额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一名 | 100%【850万元（不含税）】 | 福建省泉州市全区 |

1.5  本项目设置最高投标限价，最高投标限价详见公告1.1，投标人投标报价任一项高于最高投标限价的，其投标将被否决。

## 2．投标人资格要求

2.1  投标人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

2.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.3本次招标不接受联合体投标。

2.4本次招标设备（除干式变压器、油浸式变压器、UPS电源、高压操作电源柜外）不接受代理商投标。

2.5投标人须具备：建设行政主管部门核发有效的电力工程施工总承包企业三级以上（含三级）资质或输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质【如投标人已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，应具备建设行政主管部门核发有效的电力工程施工总承包企业乙级以上（含乙级）资质或输变电工程专业承包乙级以上（含乙级）资质】；

2.6投标人须具备：行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》：承装、承修、承试三级以上（含三级）资质；

2.7投标人须具备：建设行政主管部门核发有效的《安全生产许可证》。

2.8 本项目要求投标人具备以下人员要求：

2.8.1  企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）；

2.8.2  项目负责人安全生产考核合格证书（B证）1人；

2.8.3  专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）1人；

2.9  投标人不得存在下列情形之一

（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 被依法暂停或取消投标资格的；
（3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
（4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 
（5）在最近三年内（自2018年4月1日起至投标截止时间）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（自2016年4月1日起至投标截止时间）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（自2016年4月1日起至投标截止时间）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（9） 【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。】

（10）被列入经营异常名录或违法企业名录或司法拍卖尚未被移出的。（以通过“MSS智慧法务子系统-合同管理”模块中“信用管理”查询数据为准）。

代理商投标的，制造商及代理商均不得存在上述任一情形。

## 3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

## 4．招标文件的获取

  - 招标文件获取时间:【2021年4月25日8时30分至2021年4月29日17时30分】（北京时间，下同）。

  - 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

    - 登录【中国电信阳光采购网电子交易二期平台(http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame)】（以下简称“二期平台”）进行本项目招标文件的登记申领。已在平台注册过的投标人按照《中国电信电子交易平台投标人操作手册（二期）》(平台首页操作指南—投标人专区)进行登记申领。未在平台注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“6投标人注册”。请务必在标书售卖截止时间前下载招标文件，否则将无法正常投标。

注意：招标文件以“中国电信阳光采购网电子交易二期平台”登记申领下载的为准，如无法登记申领的，请及时与招标代理机构的项目联系人联系。

    - 招标文件费用：每套售价【300】元人民币，售后不退。支付要求：关注招标代理机构电子招投标平台（https://zb.chinaccsscm.cn/）并根据提示完成注册、招标文件费用支付或关注“链捷招”的微信公众号，在“链捷招-投标”中根据提示完成招标文件费用支付。（公众号注册审核联系商务专员，电话：180 6075 3032）

注意：登录“链捷招”微信公众号完成招标文件网上登记购买，请务必在支付成功后保存支付凭证，并登陆“中国电信阳光采购网电子交易二期平台”进行招标文件的登记申领。

## 5．投标文件的递交

  - 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：【2021年5月14日9时00分】。

  - 纸质投标文件递交地点：【福建省福州市仓山区信平路10号福建省中通通信物流有限公司6楼第二会议室】。

本项目不强制投标人递交不加密的投标文件和纸质投标文件，但投标人在投标截止时间前未递交不加密投标文件、纸质投标文件的，将会失去补救机会（补救规则详见公告5.3）

疫情防控期间，如递交纸质投标文件鼓励优先使用邮寄、快递方式，投标人应为投标文件预留出足够的邮寄时间，逾期不接收，因邮寄或快递的原因未在开标截止时间前送达指定地点的，一切责任由投标人负责。【文件寄出后第一时间将邮寄、快递凭证通过邮件方式发送招标代理机构邮箱】

  - 电子投标文件的递交：投标人应在投标文件递交截止时间之前通过“投标文件制作软件（中国电信）”生成电子投标文件的加密版本和不加密版本，加密版本通过中国电信阳光采购网电子交易二期平台(http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame)提交，不加密版本随纸质投标文件一并提交。投标人未在交易平台进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过交易平台提交电子投标文件。

电子投标文件递交及解密异常时的处理方式：当电子投标文件上传异常时，投标人应及时联系平台技术支撑人员解决。若在投标文件递交截止时间之前仍未解决，投标人须在投标截止后的【30分钟内】将操作失败的系统桌面的全幅截图提交招标代理机构，该投标人的投标文件以不加密电子投标文件为准，在开标环节由招标人/招标代理机构导入二期平台；不加密电子投标文件导入异常时，该投标人的投标文件以纸质投标文件为准。如投标人按要求提供全幅截图但未递交不加密电子投标文件或不加密电子投标文件导入异常且未递交纸质投标文件的，其投标无效。

电子投标文件上传成功但因平台原因导致解密异常时，投标人应及时联系平台技术支撑人员解决. 若在投标文件解密截止时间之前仍未解决,投标人须在解密截止时间后的【30分钟内】将操作失败的系统桌面的全副截图提交招标代理机构。招标人/招标代理机构导入投标人递交的不加密电子投标文件，不加密电子投标文件经平台校验通过的视为解密成功，该投标人的投标文件以不加密电子投标文件为准，纸质投标文件失效；校验失败或未递交不加密电子投标文件的，该投标人的投标文件以纸质投标文件为准，电子投标文件失效,未递交纸质投标文件的，其投标无效。

因投标人自身原因导致电子投标文件递交失败的，不加密电子投标文件、纸质投标文件均同时失效并予以退回，其投标无效。投标人电子投标文件上传异常但未按要求提供全幅截图的或电子投标文件上传成功但因投标人原因导致解密异常的，均视为因投标人自身原因导致电子投标文件递交失败。】

  - 本项目将于上述同一时间、地点进行开标，【招标人/招标代理机构】邀请投标人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

  - 招标文件要求递交纸质投标文件的，出现以下情形之一时，【招标人/招标代理机构】不予接收：：

    - 逾期送达或者未送达指定地点的；

    - 未按照招标文件要求密封的；

    - 未按照本公告要求获得本项目招标文件的。

## 6.	投标人注册

    - 中国电信阳光采购网电子交易二期平台注册及CA证书办理

    - 平台注册

有意参与本项目投标的潜在投标人需完成中国电信阳光采购网电子交易二期平台注册后，方可申领本项目招标文件。

已在一期平台https://42.99.33.235/TPBidder注册并审核通过的供应商，使用原网站账号在http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame二期平台登录，二期平台初始密码可通过《平台投标人密码重置服务申请表》发送至【zb_support@chinatelecom.cn】获取。

未注册的潜在投标人，请在http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame二期平台首页进行注册。具体操作和相关表单的使用详见平台首页操作指南—投标人专区中的《中国电信电子交易平台投标人（二期平台）注册指南》。

    - CA证书办理

特别提醒：一旦CA证书办理成功即与账号绑定，在CA证书办理及邮寄过程中，将无法登录系统操作（电子签章、电子投标文件上传、开标现场解密等）。建议首次注册的供应商在账号审核通过后，先立即进行招标文件的登记申领，待招标文件登记申领成功之后再向CA机构申请办理CA证书。

使用平台进行电子投标的潜在投标人须提前办理CA证书进行投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见平台首页“CA办理”专区《中国电信电子招投标交易平台CA证书办理指南（供应商、招标代理）》，CA证书售后不退。

    - 技术支撑联系方式

平台技术支撑：电话【4008227188】，邮件【zb_support@chinatelecom.cn】。工作时间：周一至周五 09:00-12:00 14:00-18:00。

CA证书办理技术支撑：电话【4008301330】，QQ【4008301330】，邮件【zgdxztb@cnca.net】。

  - 中国电信阳光采购网注册

    - 投标人须在购买招标文件后通过中国电信阳光采购网完成供应商注册。

注册网址：https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/，注册过程可查询“经验分享”模块中的“供应商主数据操作手册”。

## 7．发布公告的媒介

本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/）、中国电信阳光采购网外部门户（https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/）上发布，其他媒介转载无效。

8．联系及异议接收方式

招标人：【中国电信股份有限公司泉州分公司】

地    址：【福建省泉州市丰泽区刺桐南路西侧电信大楼】

邮    编：【362000】

联 系 人：【池先生】

电    话：【18906996855】

招标代理机构：【福建省中通通信物流有限公司】

地    址：【福州市仓山区信平路10号】

邮    编：【350007】

报名联系人：电话：电子邮箱：

项目负责人1：吴金拓 电话：18959854123 电子邮件：wujintuo@chinaccs.cn

项目负责人2: 蒋恭楷 电话：18959944818

项目负责人3：俞炳熙

异议联系电话：【18959854123】

异议接收邮箱：【wujintuo@chinaccs.cn】

招标代理机构：【福建省中通通信物流有限公司】（盖单位公章）

【2021年4月23日】