# 一、采购项目内容

《磋商项目需求一览表》

| 项目编号 | GYLCS202502357 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 南昌市消防救援支队应急骨干网、政务网核心业务网网络安全等级保护运维服务项目 |
| 运维服务期限 | 本次运维服务期限为壹年，起始时间为供应商签订合同之日起开始计算。 |
| 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 备注 | 磋商总报价是指为完成本项目内容所需的所有费用，包括但不仅限于人员工资、社保费、资料使用费、税费、交通费、保险费、培训费、采购代理服务费等等所有保证项目顺利实施的合理费用，采购人不再支付合同总价之外的其他费用。 |

注: ①以上为国内服务；②成交供应商不允许转包；

二、技术要求

### （一）采购人信息化基本情况

#### 1.基础通信网络

采购人应急骨干网与消防指挥调度网共同形成“双网双备”指挥网络，纵向连接江西省消防救援总队、区县大队（队站），主要承载指挥调度和视频会议业务；政务外网横向连接市信息中心，主要承载办公业务；互联网接入电信、移动2家运营商线路，主要承载移动指挥、消防宣传等业务；采购人机关办公电话采用电信远端程控交换模式；采购人营院综合布线共设有网络、电话、闭路电视等各类信息点位300余个；营院监控图像30余路。

#### 2.基础硬件设备

目前采购人本级主要的基础硬件设备共450台，其中：

物理服务器12台；

虚拟服务器7台：消防指挥云、互联网服务云新构建6台，申请市政务云虚拟服务器数量1台；

网络设备40台：共配备核心路由器5台，核心交换机5台，接入层交换机30台；

网络安全设备31台：共配备防火墙5台、VPN网关1台、行为管理服务器1台。构建了4G/5G图像传输安全平台、“多网融合”安全交换平台，建立了采购人、大队两级防火墙安全管理平台和终端安全管理系统；

计算机设备209台：包含台式机、笔记本电脑；

图像综合管理平台：2套会议MCU控制设备，1台视频接入网关；

指挥中心：七楼指挥大厅1套LED大屏显示系统及控制系统、1套119接处警系统、1套无人机管控平台、10套接警终端、1套高清混合视频矩阵、1套会议音响设备、2套指挥视频/会议视频终端；二楼视频会议室：视频会议终端1套，视频矩阵、会议音响控制设备各1套。一楼门厅LED大屏2块。

#### 3.动力环境支撑系统

配备了2台UPS电源主机、2组120节电池、6台机房空调，7楼指挥中心配备了独立的中央空调。

- 二级等保安全加固与测评服务

为确保采购人顺利通过二级等保测评，供应商需提供且不限于以下服务：

- 系统安全加固服务：执行漏洞修补和配置优化，保障系统安全。

- 安全设备供应与安装服务：采购人供应并安装符合二级等保要求的安全设备，且需承诺所有安全设备产权归业主所有。

- 机房及线路整改：确保机房和线路满足二级等保的物理与环境安全标准。

- 二级等保安全测评：完成系统安全并通过二级测评，确保系统无安全隐患。

所有上述服务包含在投标报价内，采购人无需支付额外费用。

### （二）服务内容及要求

将基础通信网络、基础硬件设备、信息网络安全、业务信息系统、动力环境支撑系统及接警系统维护等全部纳入采购人信息化综合运维，实行重要时期7×24小时运维值守制度。具体运维要求如下：

1.基础通信网络与硬件设备运维。主要包括政务外网、应急骨干网、消防指挥调度网、互联网/移动互联网、消防（应急）卫星通信网、固定电话等基础通信网络的网络规划、日常维护、网络资源分配和优化、网络设备的安装和配置管理、网络故障排除、网络应急预案制订、运营商线路及设备运行监测、采购人办公大楼综合布线管理维护等。硬件设备运维主要包括市政务云、互联网云平台、办公等物理/虚拟服务器，计算机终端/云桌面终端，网络设备，安全设备以及采购人营院视频监控系统管理维护等运维工作。

2.网络安全服务。主要包括网络安全基础服务和重要时期网络安全服务。网络安全基础服务包括网络和业务系统的安全加固、定期常规安全扫描、安全事件应急处理、制订信息安全制度等。负责采购人4G/5G图像传输平台、互联网/指挥网/政务外网安全设备的安全策略制订和优化等。做好重要时期网络安全防护工作。

3.业务信息系统运维。包括日常的业务信息系统运行监控、故障排除、日常巡检、数据备份、系统恢复、安全加固等运维工作。配合做好作战基础数据管理系统、指挥调度训练考核系统等灭火救援数字化应用子系统的运维工作。

4.动力环境支撑系统运维。负责机房UPS电源、机房及指挥中心机房空调等动力环境支撑系统的日常维护保养。含日常保养耗材更换费用，空调过滤棉更换，加制冷剂，清洗外机，1年4次巡检。

5.特殊时期运维全勤值守。实行特殊时期运维全勤值守制度，主要包括国家重大节假日固定时期运维值守，“两会”等重大活动期间消防安保运维值守，以及突发灾害事故、临时重大事项、重要建设等事项运维值守。

### （三）运维团队要求

供应商应为维护人员配备必要的笔记本电脑、智能手机、网络诊断和分析工具及软件等；每位运维人员须同采购人签订保密协议；供应商运维人员在服务期内应保持不变，若因特殊情况发生变动，须至少提前1个月通知采购人并经采购人同意，做出妥善安排。

##### （1）提供1名项目经理（非驻场）

提供1名项目经理（非驻场）须具备高级信息系统项目管理师及注册信息安全管理人员，拥有高级项目管理人才和强大的本地运维团队，能够负责建立适用于采购人运维的交付服务标准，并搭建成熟的交付服务体系。同时，服务提供商的项目管理人员应在技术工程师、采购人、厂商及其他相关方之间起到纽带的作用，促进沟通和协调。此外，服务提供商技术管理人员还将负责运维项目的过程管理、服务、总结汇报等相关材料，全面监控和风险管理本项目。及时处理和解决项目中出现的问题和挑战，确保为采购人提供高质量的运维服务。

##### （2）提供二线运维技术支撑团队

为保障IT运维的高效率与稳定性，要求供应商二线运维技术支撑团队能够涵盖服务器、网络、数据库、云平台、安全、国产软件等多个技术领域，技术团队成员应具备多技能，以实现快速响应和一站式问题解决，缩短故障处理时间，简化管理流程，降低沟通成本。团队应具有高水平的专业素养，有效应对复杂的IT运维挑战。

##### （3）驻场运维团队2人，需求如下

1）具有网络及高性能服务器等技术能力；

2）具有服务器及网络等技术能力；

3）具有数据库及一体机等技术能力；

4）具有操作系统，网络安全等技术能力；

5）具有安全渗透测试技术能力，有实践经验的Linux系统管理员；

6）具备云计算、架构，虚拟化，网络及安全运维服务能力。

供应商须对上述提供的运维团队所有成员（项目经理，二线团队及驻场人员等）拟定：人员清单，团队人数、获得的资质证书。

在合同签订前采购人有权对成交供应商佐证材料核实，成交供应商必须提交完整的佐证材料原件（包括不限于：个人资质证明、身份证和劳务合同等。），以确保人员完全符合项目需求。若成交供应商提供的佐证材料原件与响应文件内容不一致，将向有关部门进行上报，并按照处理意见进行处理。

指定的专职项目经理和技术服务责任人发生变化时，须实时通知采购人并备案，更换人员需通过采购人审核后方可提供服务。

##### （4）后端支持组

至少提供1部24小时服务电话，每天至少安排1名运维人员在后端负责受理故障申报。

### （四）综合运维服务要求

综合运维服务的需求覆盖多个方面，主要包括：

#### 1.运维体系

在运行维护期内，供应商应对采购人信息化现状进行调研，评估运维现状，帮助采购人建立运维体系。

（1）管理网络资源，汇总资源信息，提交《设备资源表》、《系统结构拓扑图》，完善设备、线路标签，制订设备和线路档案；

（2）备份路由器、交换机等网络关键设备和安全设备的配置,对网络关键设备和安全设备的配置进行登记备案并提交《设备配置变更表》；

##### （3）制订物理服务器、云平台、虚拟服务器、安全平台技术档案；

（4）制定业务信息系统档案，备份业务信息系统结构化和非结构化数据；

##### （5）制定UPS电源、机房空调设备运行档案；

（6）制定服务台管理制度和流程，提交《服务台管理制度》、《故障处理流程》；

（7）制定事件管理制度和流程，提交《事件管理制度》、《事件管理服务流程》、《运维工单记录》；

（8）确定配置管理流程，提交《配置管理制度》；

（9）确定变更管理流程，提交《变更管理制度》；

（10）对现有的运维管理制度进行收集，并进行梳理评估。提出优化意见及补充缺失的管理制度，提交《运维管理制度》。

#### 2.日常巡查

供应商应对采购人机关网络设备、服务器、安全设备、环境支撑系统、业务信息系统、云平台、安全平台等进行定期检查，及时发现设备运行中出现的隐患，通过系统优化调整、系统软件升级、安全优化、数据库优化、服务器资源调整、备件更换等手段，减少故障概率，保证设备及业务信息系统安全、稳定、高效运行；

（1）每日至少对机房空调、UPS运行情况进行一次巡查，出现异常应及时查明原因并报告采购人信通处维修；

（2）每日至少对运营商终端传输设备、路由器、交换机、服务器、安全设备等完成一次巡检，确认设备运行情况良好；

（3）每日对业务信息系统运行情况及专用硬件设备进行巡检，查看数据库日志，发现问题及时处理；

##### （4）对业务信息系统数据进行日、周、月备份；

（5）每月15日前向采购人提交设备的巡检报告，同时建立设备维修档案，并根据设备运行情况提供设备升级、改造、更换的建议和方案；

（6）每月对业务信息系统数据库、119接处警专题数据库进行性能评估和性能优化；

（7）每季度对机房设备进行清洁除尘，保证设备无灰尘积压，机柜表面干净整洁；

（8）协助采购人信通部门人员绘制完善的机房弱电图纸（CAD制图）。

#### 3.系统优化服务

服务期内，供应商应针对采购人的网络、服务器、存储、安全设备、业务信息系统等提供完善优化服务。

##### （1）网络优化

定期清理多余的路由表、无用的VLAN，对接入层加强接入控制，防止环路，广播风暴等产生。

##### （2）安全优化

建立访问规则，清理安全设备多余的安全配置，根据实际需求，调整安全策略，定期备份并清理安全日志。

##### （3）数据库优化

包括数据库性能监控和调整，数据库安全及用户管理、系统资源管理、数据库空间管理、数据清理等

#### 4.故障处理及恢复

##### （1）故障处理

驻场工程师处理故障时，应优先恢复系统的主要功能。如确认是硬件故障，应及时上报给采购人，并及时联系厂家返修。如遇解决不了的问题，应立即上报给采购人，并联系后端专家团队技术支持，直到故障解决。

驻场工程师进行现场支持服务时应做好以下准备：

1）查阅采购人用户档案，了解采购人设备运行情况及设备以往所发生过的问题及处理办法；

2）准备技术服务工具、技术服务资料、必要的备品备件和软件；

3）供应商驻场人员应优先考虑采购人业务系统的应用恢复，然后解决故障；

4）供应商驻场人员在对问题诊断分析后，首先提出解决方案，然后提交采购人审核。 二级及以上故障在采购人审核通过后，再进行实施；

5） 供应商驻场人员在处理故障后，要认真填写相关故障 处理记录，并每月交采购人管理人员存档，以便下次迅速地处理 此类问题；

6）供应商应每月提供《月度运维服务报告》，内容包括但不限于：包含网络运行情况、用户申告情况、计划执行情况、故障机原因分析，以便采购人准确了解运维服务的相关情况，提供决策依据。

##### （2）故障分级

根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别由低到高分为三级故障、二级故障、一级故障。

一级故障（重大故障）：指运维对象在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致运维对象的基本功能不能实现，如硬件设备出现故障，导致无法上网或系统无法使用等严重后果。

二级故障（主要故障）：指运维对象在运行中出现的直接影响服务，导致系统性能或服务部分退化的故障；设备运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断危险，并可能导致运维对象的基本功能不能实现或全面退化，如网络性能下降但服务并未中断。

三级故障（次要故障）：指运维对象在运行中出现的，影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的各类故障。

没有明确定义的故障，按采购人信通部门的要求判定故障级别并进行相应处理。

##### （3）服务响应

响应时间要求：

| 故障级别 | 到达现场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障 | 2小时内 | 工作时间，驻场运维人员应立即到场处理 |
| 二级故障 | 4小时内 |  |
| 三级故障 | 8小时内 |  |

#### 5.培训服务

培训服务是指根据设备维护的需要，供应商为采购人提供的设备技术培训。培训包括两类，集中培训和现场讲解。集中培训是指由供应商提供教材、专业技术、场地和所需实验设备，供采购人参加学习的培训。现场讲解指的是指经双方协商，在日常服务、现场支撑等过程中，对采购人的现场人员进行的讲解指导。

对于现场指导，如果采购人要求，供应商应就现场服务中故障发生的原因、处理过程、以及类似故障的预防和处理经验对采购人提供必要的培训；

对于集中培训，供应商根据采购人相关人员的实际需要，组织相应的专题技术培训，每年供应商提供不少于2天的现场技术培训，培训内容包括服务器、安全知识、存储、网络等；

具体培训内容由采购人和供应商协商确定。

#### 6.服务时间

（1）正常工作时间。驻场工程师应5×8小时（采购人正常工作时间）在采购人驻场值班；

（2）特殊时期运维全勤值守。在国家法定节假日、“两会”等重大活动期间、突发灾害事故、临时重大事项、重要建设等对安全运行要求较高的特殊时段，要安排安全服务人员驻场值守服务，提供重要时期24小时安全保障服务。

### （五）服务内容清单

| 服务名称 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 制定管理制度和流程 | 根据国家标准《信息技术信息技术安全管理指南》（GB/T 19715-2005）《信息技术信息安全管理实用规则》（GB/T 19716-2005），并结合实际业务需要制定服务管理制度和流程提交《服务台管理制度》、《故障处理流程》； |
| 制定应急制度和流程 | 根据中央网信办的《国家网络安全事件应急预案》文件，（如：人员管理制度、网络安全责任制度、数据备份恢复管理制度、应急响应预案等），并根据实际情况和各方意见进行持续完善。 |
| 制定安全制度服务 | 根据国家标准《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019)，检查并完善各项信息安全制度，包括但不限于（1）网络安全制度；（2）信息系统安全运维制度；（3）安全事件责任制度。并根据实际情况和各方意见进行持续完善。 |
| 绘制完善弱电图纸 | 使用专业软件绘制采购人指挥调度网、政务网和互联网的逻辑拓扑图绘制机房设备分布图，使用专业软件绘制机房机柜位置图，并在每次网络调整后更新拓扑图。 |
| 网络资产管理 | 管理网络资源，汇总资源信息，持续完善和管理资产台账，老旧设备的性能评估和报废，提交《设备资源表》《系统结构拓扑图》并为设备、线路挂贴标签； |
| 设备配置备份 | 使用专业软件备份网络（路由器、核心交换机、汇聚层交换机以及接入层交换机）和安全设备（抗拒绝服务攻击系统、链路负载均衡、IPS 入侵防御系统、WEB 应用防护系统、防火墙和闸）的配置，并在每次网络策略后再次进行备份,提交《设备配置变更表》对修改操作进行登记备案； |
| 运营商设备保障服务 | 针对采购人所有线路的MDU（Multi-Dwelling Unit）多住户单元型ONU(Optical Network Unit) 光网络单元设备和PDH 光端机等设备进行日常巡检，当故障出现时，先对故障进行测试和分析，再协调运营商前来采购人进行处理。 |
| 服务器保障服务 | 主机服务器LED 面板运行错误码、指示灯以及报警声；服务器电源工作状态指示灯；服务器网络接口灯；服务器网络通畅状态监测； |
| 设备维修服务 | 每月15日前提交设备的巡检报告， 同时建立设备维修档案，并根据设备运行情况提供设备升级、改造、更换的建议和方案，跟踪实施过程，提供技术支持。 |
| 机房设备除尘服务 | 对机房设备进行清洁除尘，保证设备无灰尘积压，机柜表面干净整洁； |
| 安全设备/安全平台保障服务 | 对各类安全设备及安全平台的运行情况进行检查，发现问题及时进行处理；根据业务需求,做好安全设备及安全平台安全策略；每月对业务系统服务器等进行一次的安全漏洞扫描，提交相应的安全漏洞分析报告。发现安全漏洞及时进行修补关闭，并配合相关安全设备厂商和软件开发商进行安全加固。 |
| 网络系统优化 | 通过网络命令测试和 Wireshark(网络抓包工具)对网络的数据包进行抓包分析，定期清理多余的路由表、无用的VLAN，对接入层加强接入控制防环路，防广播风暴等。 |
| 日常故障处理 | 当故障出现时，优先恢复系统的主要功能。如确认是硬件故障，应及时上报给相关领导，并及时联系厂家返修。如遇解决不了的问题，联系后端专家团队技术支持，直到故障解决。 |
| UPS 系统保障服务 | 每日巡检时检查UPS运行状态，每月检查UPS 运行日志，每季度检查UPS 线路、电池组是否都正常。 |
| 网络设备保障服务 | 网络设备的健康状况整体运行状态、各项硬件资源开销状况；链路健康状况如端到端时延变化、链路端口工作稳定性、链路负载百分比、部署路由策略情况下端到端选路变化、路由条目变化；管理权限用户的行为审计；设备软件配置变动审计；设备日志审计；安全事件审计等。 |
| 空调保障服务 | 根据季节变化及时调整机房空调的温度、湿度设置，保证温度湿度都在合理范围，当出现日常故障时（管路漏水、风机皮带异响等现象），采取应急方式处理等待专业维修人员前来维修。定期对机房空调过滤棉进行更换、清洗外机、巡检、添加制冷剂。 |
| 一体化平台 | 协调消防救援总队、消防局运维中心优化升级一体化平台，包含网络调整、一体化服务器相关程序调整、网络边界的安全设置、用新服务器替换故障服务器（含重新安装操作系统、部署相关组件、配置远程服务功能等）。 |
| 灭火救援综合业务数字化应用系统 | 配合总队为灭火救援综合业务数字化应用系统提供支持，包含：对故障服务器进行替换（含重新安装操作系统、部署相关组件、配置远程服务功能等）、网络安全策略调整和配合研发团队完成相关工作等。 |
| 视频会议网络平台保证服务 | 对华平视频系统进行网络保障支持，使用专业工具，实时监测网络质量、实时监测视频系统服务器资源使用状态，确保第一时间发现并处理故障，保障会议正常进行。 |
| 采购人机关综合布线维护 | 检测维护信息模块，使用专业寻线测线仪寻找线路故障点并及时修复及时保障人员变动导致的办公室座位调整带来的线路调整需求等，从而对采购人300余个信息点提供保障。 |
| 办公终端保障服务 | 维护保障采购人机关所有PC电脑的正常运作，保障采购人日常办公需求，其中包括：处理因中毒、系统故障、硬件故障、网络故障、综合办公系统故障恢复丢失文件和打印机无法正常工作等问题。 |
| 云平台及资源管理 | 政务云和互联网服务云台虚拟机的维护，包括： 对虚拟机的状态监测、对虚拟机的创建、删除、备份、还原等操作，如遇严重问题则在厂家的指导下进行修复处理。 |
| 指挥大厅网络保障服务 | 对 7 楼指挥大厅路由器、交换机及线路的工作状态实时监控以及根据总队会议设备升级、会议画面清晰度升级等需求对路由器和交换机进行调优和分析目前设备的负载状态，保障会议正常进行。 |
| 会议室网络保障服务 | 2楼会议室交换机及线路的工作状态实时监控，以及根据总队会议设备升级、会议画面清晰度升级等需求对路由器和交换机进行调优和分析目前设备的负载状态，保障会议正常进行。 |
| 电话系统管理服务 | 采购人电话系统及线路运维工作，主要包括办公室调整后的座机号码迁移更改，重新调整的线路打入对应办公室的大对数分线架端口。 |
| 应急响应服务 | 参考国家标准《信息安全技术信息安全应急响应计划规范》（GB/T 24363-2009），根据采购人应急响应要求，项目经理及技术支持人员 24 小时响应，根据故障严重和影响程度，分级快速恢复采购人业务。 |
| 重要活动保障服务 | 如有特殊情况，如重大会议、重要活动需要周末、节假日或夜间（20:30—次日 8:30）现场值班保障的，供应商应派出足够的技术人员参加提前做好现场设备检查，确保各设备及系统正常，并在现场保障直至活动结束。 |
| 培训服务 | 根据设备维护和网络及信息安全的需要，提供技术培训。培训包括两类集中培训和现场讲解。在日常服务现场支撑等过程中，对采购人相关现场人员进行的讲解指导。 |
| 接处警系统 | 负责提供119接处警系统安全加固所需硬件设备、负责机房改造、综合布线等，119接处警系统需达到网络安全等级保护2级或以上标准，并需取得信息系统安全等级保护2级备案证明。承担定级、测评、加固所产生的一切费用。 |

注：以上是基本技术要求，供应商须全部满足或优于基本技术要求，否则视为无效响应。

商 务 条 款

### 1.服务期限

本次运维服务期限为壹年，起始时间为供应商签订合同之日起开始计算。如供应商不能达到采购人的采购要求（在合同签订后 30 天内，提供本项目所需的技术人员上门运维服务）采购人有权提前终止合同且不承担违约责任。

### 2.服务地点

采购人指定地点。

### 3.付款方式

项目完成等保测评验收后15个工作日内支付合同金额的50%，服务满半年后15个工作日内支付合同金额的30%，服务满一年后15个工作日内支付合同金额的20%。每次付款前，成交供应商应开具相应数额的增值税票据给采购人。

### 4.履约保证金

合同签订之日起五个工作日内，供应商按①或②的方式向采购人提交合同总价5%的履约保证金：

①采用银行转账:供应商须向采购人支付履约保证金，服务期结束后无诉讼、无质量纠纷等相关售后服务问题，一个月内无息退还。

②采用银行保函:供应商向采购人提交见索即付，不可撤销的履约保函，履约保函有效期需覆盖整个服务期。服务期结束后无相关售后服务问题，履约保函自动作废。

### 5.其他要求

①本项目禁止任何形式的转包或违法分包。

②以人民币报价。磋商总报价是指为完成本项目内容所需的所有费用，包括但不仅限于人员工资、社保费、资料使用费、税费、交通费、保险费、培训费、采购代理服务费等所有保证项目顺利实施的合理费用；在项目实施或服务过程中如发现漏项、缺项等情况，成交供应商应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在磋商报价中，采购人不再另行支付任何费用。

③供应商提供的服务不符合要求并导致采购人损失的，采购人有权追究违约责任。

6.知识产权

供应商应保证采购人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商承担一切与之有关的费用。

注：以上是基本商务要求，供应商须全部满足或优于基本商务要求，否则视为无效响应。