附件1：采购需求

一、项目名称：潮州市普通话水平测试站建设项目

二、项目介绍：潮州市作为广东省的历史文化名城，是潮汕文化的重要发源地，方言（潮州话）使用广泛，普通话普及率相对较低。随着国家通用语言文字推广工程的深入推进，以及区域经济一体化、教育现代化和社会流动性的增强，普通话已成为沟通交流、职业发展和社会融入的重要工具。然而，当前潮州市普通话测试资源不足，市民参加测试需跨市奔波，成本高、效率低，制约了普通话推广成效；积极引入数字化技术，打造智慧测试站。因此，建设本地化、规范化的普通话水平测试站具有显著的现实意义和战略价值。

潮州市普通话水平测试站建设项目需求表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能需求及通用参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、专业仪器设备需求清单 |  |  |  |  |
| 1 | 智能自助信息采集系统（一体机） | 1 | 台 | 一、硬件参数： 1.AI信息采集主机 1.1 嵌入式工控主机：兆芯KX-6000系列处理器兆芯开先® KXU6780A，8核8线程， 2.7Ghz, 内存：8G／固态硬盘256G ／250 W 10个以上USB+8个COM口； 1.2 显示操作模块：支持触控显示，支持手写，定位准确无漂移； 1.3 热敏打印机：支持多种条形码的打印：EAN8、EAN13、CODE39、CODE128 等多种一维条形码打印，支持 GB18030 汉字库，通讯接口：RS232 串行接口和 USB 接口； 1.4 麦克风：抗噪抗干扰性强，灵敏度高，防回声和尖叫声； 1.5 功放喇叭：双声道输出；带物理音量调节开关；8Ω电阻，5W功耗； 1.6 座椅：符合正常拍照座椅； 1.7 人像拍照摄像头：有效像素800万，最高分辨率：3264×2448，对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦； 45 度拍摄角度，自动曝光控制，自动白平衡，自动增益控制； 1.8 相机定位：通过人脸识别技术，将自动识别人脸位置，并自动调整高度； 1.9照相补光灯：模拟摄影灯箱，可调节灯光，多组独立可调补光灯：完美呈现人像拍摄效果，操作有灯控提示； 1.10 AI人像认知算法：具备图像检测及图像剪裁功能，智能评估人像质量，含人像图像质量评价、图像检测及图像剪裁功能，符合用户要求标准的照片质量检测系统，保证采集数据的可用性； 1.11防作弊一体机机柜：1. 5mm冷轧钢板加工、不易变形，外形美观大方，符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细，有独立通风散热功能；防爆、防锈、防腐；配插座、开关、机柜排风扇； 1.12 身份证阅读模块：符合GA450-2013标准，通过中国安全技术防范认证中心GA认证，符合公安部《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》和《1GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求第1号修改单》行业标准，兼容 IS014443（TypeB)标准通信接口：智能型，同时支持RS-232C/USB,阅读距离：0-5cm 读卡时间：≤1s； 1.13其他：雷达微波人体感应开关。 2.自助信息采集软件：考生信息采集、身份验证一体化系统。 二、功能描述： 1.信息采集：集成人像采集、身份证信息采集、声纹采集为一体的多功能采集终端； 2.身份验证：支持考生通过终端设备刷身份证，照片拍摄，系统自动比对考生信息； 3.采像：系统自动采集考生照片； 4.身份验证异常提醒：无法获取身份信息的情况，屏幕支持给出异常提醒，考生可尝试重新摆放身份证，重新采集验证，无法正常采用身份证识别进行验证的，可在通过人工设置，采用其他证件验证的方式完成身份验证采集; |
| 2 | 智能叫号系统（一体机） | 1 | 台 | 一、硬件参数： 1.一体机：CPU:不低于i3;内存：≥4GB;硬盘：≥256G;网络：千兆以太网卡；操作系统：win10 2.自动叫号服务软件，支持语音合成，语音呼叫 二、功能描述: 1.考生信息采集完成后，信息会传输到叫号系统，根据测试室的空闲状态，系统通过叫号方式安排考生进入对应的考试室; 2.叫号信息显示功能：叫号系统共分为3大显示模块，分别显示已采集未叫号考生、已叫号未登录考生、已登录未完成考生。已采集未叫号考生按照采集顺序依次排序，已叫号未登录考生按照叫号顺序依次排序，已登录未完成考生按照考试机号顺序排序； 3.语音播报功能：叫号系统会按照叫号顺序依次对已采集未叫号考生进行叫号，通过AI能力对考生信息进行语音转写，然后进行语音播报，每个考生共播报不超过3次，考生之间播报间隔≥2s； 4.考生编排功能：叫号系统支持对考生进行编排，通过智能识别空闲考试机，支持对未采集考生进行依次编排，智能化管理考试流程； |
| 3 | 测试亭（室） | 16 | 台 | 一、硬件参数： 尺寸：外尺寸：1.5*1.5*2.3m 内尺寸：1.3*1.3*1.95m 隔音分贝：内部噪音源降低30-40dB 外部噪音源降低20-35dB(常规频率100分贝左右噪音源，距离音源一米左右测试) 外框结构：1.5mm钢板钢结构框架 玻璃：钢化玻璃 使用高强度双层5+6+5mm中空夹胶钢化隔音玻璃，浮法玻璃 CP 级，厚度≥16mm，隔音达到40（±10）分贝 侧面结构：侧板采用2层15mm复合环保防火隔音板+50mm厚环保隔音棉+12mm聚脂钎维阻燃吸音板（颜色可定制）有效降低房间80-400HZ，多次反射声波，减少大于15%，提高房间声场频响平坦度±3dB 顶部结构：采用1.5mm钢板+50mm厚环保隔音棉+15mm复合环保防火隔音板+12mm聚脂钎维阻燃吸音板（颜色可定制） 底部结构：底架采用1.5mm钢结构管架+15mm复合环保防火隔音板+3mm尼龙地毡组合 通风系统：2台120mm含油轴承通风机（12vac）1500+10%RPM转速/3.24W 电源网络接口：双控开关+五孔插座（100/240vac），通用网络接口 照明系统：18w三色节能照明系统(4000k) 门锁：铝合金把手+ABS静音锁体 活动轮固定脚结构：底架配备了脚轮方便短距离移动，配备了调节脚，方便调整水平高度，承重：900Kg 监控摄像头：1400万半球型摄像机，2个内置麦克风，1个内置扬声器；传感器类型：1/2. 7 Progressive Scan CMOS;补光灯类型：棱镜补光，3颗灯珠，隐藏式灯珠设计，见光不见灯，补光柔和均匀；支持SmartIR,防止夜间红外过曝；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境；支持ROI感兴趣区域增强编码：符合IP67防尘防水设计，可靠性高： 3.测试机：CPU:不低于i5;内存：≥8GB;硬盘：≥256G;网络：千兆以太网卡；操作系统：winI0; 防作弊摄像头：有效像素：不低于200万；图像传感器：CMOS 1/2. 9"；像素大小：2. 8um*2. 8um；最大像素：1920*1080；视场角度：FOV:71°；镜头光圈：f/2. 0；镜头焦距：4. 43mm；电子快门：自动1/30s~1/10000s；图像处理：自动曝光／自动白平衡／图像增强； 考试专用耳机：双头梁耳麦，头梁自适应调节，佩戴时无需手动调整。包耳式耳罩，隔音效果良好，耳罩可拆卸更换。耳麦整体无音量调节旋钮或按钮。内置双声道声卡。主流操作系统免驱，即插即用。USB2.0接口，线长2.5米以上，具有抗干扰磁环。具有绿色LED指示灯。麦克风参数：超心型指向性；（麦克风位置具有方向指示标志）麦克风正对声源（0°)与背对（180°)声源时，拾取信号强度相差10dB以上；灵敏度：－35dB(±3dB);频响：100Hz-10kHz:信噪比：＞50dB;连接杆长度：≥18cm,旋转角度：＞120°。喇叭直径：40mm 钕铁硼喇叭：阳抗：320(±15%);灵敏度：108±3dB;频响：20Hz-20kHz:功率：20mW,耳机外壳具有镭雕唯一编号，芯片内置耳机编号，且与镭雕编号对应；编号信息可被程序识别，可用于追溯考生录音来源； |
| 4 | 24口POE供电交换机 | 2 | 台 | 1、提供 24 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口； 2、交换容量：52 Gbps；包转发率：38.69 Mpps； 3、端口最大供电功率：30 W； 4、整机最大供电功率：370 W； 5、支持 6KV 防浪涌（PoE 口）； 6、支持 PoE 输出功率管理； 7、坚固式高强度金属外壳； 8、安装方式：机架式（1U 高，19 英寸宽） |
| 6 | 32路网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源；存储接口≥8个SATA接口，可满配12TB硬盘；视频接口：支持HDMI、VGA；网络接口：支持 10/100/1000Mbps自适应以太网口； |
| 7 | 8T监控硬盘 | 6 | 块 | 8TB SATA6Gb/s 256M企业级硬盘 |
| 8 | 视频监控系统（AI视频分析盒子） | 1 | 套 | 一、硬件参数： 1、接入路数：最大支持 32 路 1080P 高清网络摄像机接入 2、接入分辨率：200-400 万像素 3、行为分析规格：支持 32 路视频流行为分析，支持算法自由组合 4、AI算法：支持遮挡摄像头、多人入镜、携带电子设备、携带纸笔等考试违规行为的识别 5、云端接入：支持接入省级视频监控平台，多路视频通道合并成一路视频画面，节省网络带宽传输流量；5、支持实时推送视频流、预警信息至省级平台； 6、接入配置：支持按关键字查询通道信息，通道配置信息可下载、导入；支持对通道进行配置，支持配 置 RTSP、ONVIF、RTMP、FLV、HLS、FILE 接入类型，支持 TCP、UDP、Multicast 传输协议配置 7、录像回放：支持按通道、时间节点进行录像回放，支持录像删除、下载，支持 0.5 倍慢放，2 倍、3 倍8、录像快放，支持录像截图功能 9、事件查询：支持AI分析事件查询 10、策略管理：支持按照算法类型、通道信息、时间间隔、检测时间段等进行AI应用策略设置；支持按通道信息、录像时段进行录像策略设置 11、运维管理：支持通过客户端页面的运维工具远程登录系统，使用Linux命令对设备进行维护。 12、处理器：8核 ARM A53@2.3GHz 13、AI 算力：32 TOPS INT8, 16 TFLOPS FP16/BF16, 2 TFLOPS FP32 14、视频解码能力：H.264&H.265：32x1080P@25fps，8x4K@25fps 15、内存/eMMC：6GB /64GB 扩展 SSD(M.2 2242，SATA3.0) 16、网络接口：10/100/1000 BASE-T RJ45 x2 17、外部接口：2 × USB3.0 HOST、1×Type-C/ HDMI 2.0 18、电源接口：DC 12V/5A 19、工作温度：0℃~ +50℃ 二、AI巡考系统： 该平台与国家普通话水平测试信息管理系统深度整合，能够实时分析视频画面，对考生的异常行为进行预警，并实现异常监控录像的快速调取。 1、视频监控：平台支持实时接收和显示各考场的监控视频； 2、智能预警：系统支持通过AI边缘计算机，实时对监控画面进行分析，考生异常行为直接上报到测试站管理人员进行确认，需支持同时上传至省中心； 3、AI算法：支持遮挡摄像头、多人入镜、手持电子设备、手拿纸张等AI算法； 4、监控回放：支持根据考生准考证号、身份证号查询考生监控视频，并且支持下载； |
| 二、网络对讲机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能对讲主机 | 1 | 台 | 智能对讲主机终端，可管理30路分机；具有呼叫、对讲、监听监视、广播、托管等功能，含电源； |
| 2 | 对讲分机 | 16 | 台 | 网络接口：标准RJ45接口 CPU：单核，主频：1.2GHZ，内存：128MB，存储：256MB 操作系统：Linux4.9 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 扬声器功率：2W MIC输入灵敏度：10mV 音频码流：16Kb～192Kb 录音输出电平(峰峰值)：< 3V 联动输出极点负载：24V/3A 视频分辨率：1080P 视频码流：512Kb～4Mb 功耗：< 6W 工作电压：DC12V～24V 建议安装高度：设备底部距地面约1.4米 尺寸：180x90x28.5mm |
| 3 | 地址盒 | 1 | 台 | ◾支持对网络设备的注册和管理、音视频代理、本地数据库的备份和还原等； |
| 4 | 交换机 | 1 | 台 | 24千兆电+2千兆光，支持POE/POE+ , 整机400W（PoE 370W），19寸标准机架式，交换机容量52Gbps，包转发率39Mpps |
| 5 | 对讲分机网络点 | 16 | 点 | 含超五类屏蔽线、水晶头、线槽等配套材料 |
| 6 | 系统集成费 | 1 | 项 | 设备安装、系统调试等 |
| 三、仪器设备布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | 1 | 只 | 金盾600*600*1645mm，玻璃门，砂纹灰白色，2把风扇,1块层板,1个5插电源， |
| 2 | 仪器设备网络点 | 36 | 点 | 含超六类网络、水晶头、线槽等配套材料 |
| 3 | 机房主电源线 | 90 | 米 | 16m²单支电源线（含布线工费） |
| 4 | 配电间电箱 | 1 | 套 | 2P80A空气开关及电盒 |
| 5 | 设备源线 | 1700 | 米 | 2.5m²单支电源线（含布线工费） |
| 6 | 设备配电箱 | 1 | 套 | 配24位电箱、2P80A空气开关*1、1P10A空气开关*17个 |
| 7 | 光纤线 | 100 | 米 | 8芯光纤线（含引至三楼弱电柜布线工费） |
| 8 | 光纤配套 | 1 | 项 | 光纤盒、藕合器、尾纤、跳纤、熔纤 |
| 9 | 光纤收发器 | 2 | 只 | 千兆光纤收发器 |
| 10 | 系统集成费 | 1 | 项 | 设备安装、系统调试等 |
| 四、智能安检门 |  |  |  |  |
| 1 | 智能安检门 | 1 | 台 | 日常金属过滤：对金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品不误报； |

附件2：报价函格式

报 价 函

我单位对该项目的报价内容无任何异议，现附报价表如下:

| 采购名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 潮州市普通话水平测试站建设项目 | ￥ 元 |
| 合计金额（大写）：人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整。 |  |

注：

1.注:本报价函包含设备费、服务费、人工费、材料费、管理费、采购、运输保管、安装、税金等及采购过程中未能预见的一切费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

响应供应商法定代表人（或授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

附：报价明细表格式

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

响应供应商法定代表人（或授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日